NB-IoT 智能终端标准通信协议

修订记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024.1.17 | 吕坤峰 | 第一版 |
| V1.1 | 2024.7.2 | 王郑凯 | 扩展2026H~2029H参数； 增加2104H反向流参数； 修改3004H的部分数据字段长度； 优化1004H~1009H的描述与格式； |
|  | 2024.9.4 | 王郑凯 | 更新超声首帧中昨天24小时，前5天日用气字节数，增加时间和数据数 |
| V1.2 | 2024.11.27 | 王郑凯 | - 修订部分错别字； - 明确余量的含义； - 重新调整0019H表具型号内容； - 支持读写的ID，增加对读、写两种方式的加密说明； - 修改“预结算一级”描述为“预结算余额不足一级”；修改“预结算二级”描述为“预结算透支”； |
| V1.3 | 2024.12.27 | 王郑凯 | - 增加“结算累积量类型”（0108H）； - NB网络信号强度（0011H）中修改单位的描述； - 修改高温、低温、高压、低压（2026H~2029H）的持续时间字段的大小端说明； - 修改注册应答（3001H）的描述为“注册帧”； - 修改预结算功能参数设置（2103H）中的阀控bit位描述，从“普通关阀”修改为“关阀”； |
| V1.4 | 2025.4.29 | 王郑凯 | - 修改主动上报数据集（超声）（3004H），增加“结算累积量类型”； - 修改读月工况、标况用气记录请求（1009H），格式问题； - 统一描述：过流->异常大流量；累计量->累积量； |
| V1.5 | 2025.5.26 | 陈晓 | - 增加2105H-210B指令 - 表A.1.2 增加计量电池断开报警。 - 3004H ID增加 32：计量电池电压低上报 33：计量电池断开告警上报 - 事件记录增加 001CH 计量电池低电 |
| V1.6 | 2025.8.19 | 陈晓 | - 修改1004H 指令内容描述 - 修改2000H 内容增加金卡厂商ID定义值 - 修改200CH 定义默认值 |
| V1.7 | 2025.9.22 | 陈晓 | 1、 修改0019H 扩展表具规格型号 |
| V1.8 | 2025.11.12 | 毛凯烨 | - 使用终端状态位，标示保压测试结果 - 增加保压测试结束上报类型 - 增加210CH指令，启动保压测试 - 增加保压测试结果事件记录 |
| V1.9 | 2026.03.04 | 吴周勇 | - 增加0109H指令，获取当前大气压力 - 增加010AH指令，获取 压力传感器超期未校准剩余时间 - 表 A.1.2 终端状态字，增加相对压力过高报警、相对压力过低报警、压力传感器超期未校准报警状态位 - 表 A.1.3 终端厂商自定义终端状态，增加环境大气压传感器异常状态位 - 增加100AH指令，读分钟用气冻结记录 - 增加210DH指令，相对高压报警参数设置 - 增加210EH指令，相对低压报警参数设置 - 增加210FH指令，压力传感器超期未校准参数设置 - 增加3005H，主动上报数据集（超声-差压） - 增加001EH相对压力过高，001FH相对压力过低，0020H压力传感器超期未校准，0021H环境大气压传感器异常 事件记录类型 - 增加3006H，主动上报数据集（膜表-差压） |

金卡智能集团股份有限公司

目录

NB-IoT 智能终端标准通信协议	1

1 范围	3

2 术语和定义	3

3 网络环境	3

4 协议格式	4

4.1 帧结构	4

4.2 帧头（HEAD）	4

4.3 协议类型（T）	4

4.4 协议框架版本（V）	4

4.5 帧长度（L）	4

4.6 消息序号（MID）	4

4.7 数据对象 ID （DID）	5

4.8 控制域 (C)	5

4.9 数据域 （D）	5

1) 加密数据补齐算法	5

2) MAC 算法	6

3) 明文+MAC	6

4) 密文+MAC	6

4.10 校验域 （CRC）	7

4.11 帧尾（TAIL）	7

5 密钥使用	7

5.1 主密钥	7

5.2 加密密钥	7

5.3 MAC 密钥	7

6 交互流程	8

7 终端厂商自定义数据对象范围	9

8 应用协议版本	9

附录 A	10

附 录 B	25

- 范围

本标准对NB-IoT智能远传智能终端设备和主站之间的通信协议进行规范。

- 术语和定义

  - 主站  master  station

指部署在远端的采集服务器。

  - 终端设备 terminal device

指具备和远端采集服务器通信的智能终端。

  - SHA256 算法 secure hash algorithm 256

安全哈希算法的一个版本。计算机安全领域广泛使用的一种散列函数，用以提供消息的完整性保护。

  - AES128 算法 advanced encryption standard 128 algorithm

一种标准的分组加密对称密钥加密算法。

  - HMAC keyed-hash message authentication code

一种带密钥的哈希消息认证码。

  - 大小端约定

没有特殊说明，多字节数据存储及传输按照大端格式。

- 网络环境

本协议可部署于基于NB-IoT的网络环境下。本标准对应用层协议进行了规范。

- 协议格式

  - 帧结构

表 1 帧结构

| 字 段 | 长 度 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 1 | HEAD |
| 协议类型 | 1 | T |
| 协议框架版本 | 1 | V |
| 帧长度 | 2 | L |
| 消息序号 | 1 | MID |
| 控制域 | 1 | C |
| 数据对象ID | 2 | DID |
| 数据域 | L-12 | D |
| 校验域 | 2 | CRC |
| 帧尾 | 1 | TAIL |

  - 帧头（HEAD）

数值为68H，一帧的开始。

  - 协议类型（T）

协议类型号。为后期扩展预留。本协议对应的类型号为1。

  - 协议框架版本（V）

协议框架的版本号。为后期扩展预留。本协议对应的版本号为1。

  - 帧长度（L）

整帧长度，包括帧头。

  - 消息序号（MID）

下行报文和最近一次的上行报文一致。智能终端表每次发送后数值自增1。

系统端收到报文MID与上一次3分钟内收到的相同，则重发上一次应答给表端。

  - 数据对象 ID （DID）

参考附录A中对相关产品的数据对象定义。

  - 控制域 (C)

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 保留 |  | 功能码 |  |  |  |  |

Bit7: 方向标识。0——上行报文，1——下行报文Bit0~Bit4: 功能码。具体内容参考下表。

表 2 功能码

| 功能码 | 名称 | 数据域说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01H | 主动上报 | 上行 | 数据对象（明文或密文）+MAC |
| 02H | 结束帧 | 下行 | 数据对象（明文或密文）+MAC。终端收到结束帧后，可休眠，下次通信必须从“注册帧上行”开始。 |
| 03H | 预留 | 预留功能码 |  |
| 04H | 读数据 | 下行 | 无 |
|  |  | 上行 | 数据对象（明文或密文）+MAC |
| 05H | 写数据 | 下行 | 数据对象（密文）+MAC |
|  |  | 上行 | 2字节错误码（明文，参考 错误码一节）+MAC |
| 07H | 读记录 | 下行 | 记录数据对象的下行数据（明文或密文）+MAC |
|  |  | 上行 | 记录数据对象的上行数据（明文或密文）+MAC |
| 08H | 写回读 | 下行 | 数据对象（密文）+MAC |
|  |  | 上行 | 成功时回复：[0x00 0x00+回读数据]（加密） +MAC。 失败时回复：2字节错误码（密文，参考 错误码一节）+MAC。 |
| 09H | 注册帧 | 上行 | 注册信息（明文）+MAC |
|  |  | 下行 | 注册结果（明文）+MAC。 |
| 0AH~1FH | 预留 | 预留功能码 |  |

说明：

数据对象的定义参考附录A中的相关定义。

  - 数据域 （D）

- 加密数据补齐算法

补齐算法使用PKCS7Padding算法

PKCS7Padding：填充的原则是，如果需要N字节补齐，报文长度少于N个字节，需要补满N个字节， 补(N-len)个(N-len)。如果报文长度正好时N字节的整数倍，则需要补N个十进制N。

举例：

需要8字节补齐，”123”这个节符串有3个字节，8-3= 5,补满后如：”123”+5个字节的5，如果字符串长度正好是8字节的整数倍，则需要再补8个字节的8。

说明：

本协议采用AES128 ECB加密算法。补齐对齐位数为128位，即16字节。

- MAC 算法

本协议采用“会话MAC密钥”经HMAC-SHA256算法生成MAC。本协议所有报文的数据域都带有MAC。

- 明文+MAC

明文传输且带有 MAC 信息时，首先在数据对象前面添加上“随机数”（该随机数为数据对象“设备通信参数”中的通信随机码），然后经过 MAC 算法计算出 MAC 值。最后将 MAC 追加在数据对象内容后作为数据域。

数据域

数据对象内容

MAC

随机数

数据对象内容

MAC密钥

MAC算法

图 2 明文+MAC

- 密文+MAC

当仅密文传输时，首先根据分组加密的分组长度进行数据补齐（补齐算法采用PKCS7标准）。补齐后的数据经过加密生成加密数据域。随机数+加密数据域经过MAC算法计算出MAC。最后将MAC追加到加密数据域后，生成数据域。

数据域

加密数据域

MAC

随机数	加密数据域

MAC密钥

MAC算法

MAC

加密数据域

加密算法

数据对象内容

PKCS7

Padding

加密密钥

加密分组长度

图 4 密文+MAC

  - 校验域 （CRC）

使用CRC16进行计算。计算算法参考附录B。校验范围从“消息序号”到“数据域”。

  - 帧尾（TAIL）

数值为16H，一帧的结尾。

- 密钥使用

  - 主密钥

主密钥为设备进行加解密和MAC计算的基础密钥，对应附录A中的 2009H数据对象。它不直接用于数据加解密和MAC计算，需要先分解成相应功能的“会话密钥”后再被使用。

说明：主密钥根据密钥状态的不同，可以是“默认密钥”或者“非默认密钥”。

  - 加密密钥

“加密密钥”由用“主密钥”对注册数据中的“通信随机码”进行HMAC-SHA256计算取前16字节得到。用于加解密通信数据。

  - MAC 密钥

“MAC密钥”由用“主密钥”对注册数据中的“通信随机码”（000CH）进行AES128 ECB加密结果的前16字节。用于对通信数据进行MAC计算。

- 交互流程

终端先发送“注册请求”（详见“附录A”），请求中带有终端厂商商ID，表号信息等数据。主站应答，应答数据中带有时钟等信息，终端可用该时钟信息校时。

会话结束

主站命令请求

会话流程

注册

终端设备

主站

开始

发送注册请求

返回注册应答

成功

应答状态

失败

有命令缓存

有

否

结束

应答命令

下发结束帧

下发命令

（读、写、读记录）

主动上报数据对象

之后终端上报需要上报的数据对象（具体在实际产品方案中定义）。如果主站有其他操作缓存，则进行交互，交互结束后下发结束帧。当密钥状态（数据对象000EH，随注册帧上报）为“默认”时，本次会话使用默认密钥通信。当密钥状态为“非默认密钥”时，本次会话使用非默认密钥通信。主站可对终端下发“非默认密钥”，并更新密钥状态。

- 终端厂商自定义数据对象范围

数据对象ID从A000H~AFFFH为厂商自定义数据对象域。该范围内的数据对象内容由终端厂商根据指定型号进行定义。不同终端厂商、型号之间可以不同。但同一厂商的相同表型内容定义必须相同。

- 应用协议版本

“应用协议版本”用于说明协议的应用场景。

# 附录 A

（规范性附录） 数据对象定义

A.1状态数据

状态数据数据上报、读、写格式相同。读请求数据域没有数据。写请求应答2字节错误码（参考“错误码”一节)。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表 A.1.1 状态数据对象

| ID | 数据对象名称 | 读 写 | 长度 |  | 内容 |  | 写 加密 | 读 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001H | 阀门控制状态 | RW | 1 |  | 对于没有阀门的产品，该数据对象内容为0，且不允许写操作。 阀门状态(0——开阀、解锁；1——关阀门；2——关阀门并锁定） |  | √ | - |
| 0002H | 时钟 | RW | 6 | 1 | 年，BCD码，00H~99H代表2000~2099 |  | √ | - |
|  |  |  |  | 1 | 月，BCD码，01H~12H代表1月~12月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 日，BCD码，01H~31H代表1号~31号 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 时，BCD码，00H~23H代表0点~23点 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 分，BCD码，00H~59H代表0分~59分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 秒，BCD码，00H~59H代表0秒~59秒 |  |  |  |
| 0003H | 当前累积量 | R | 4 |  | 无符号整数（HEX），单位 0.001m3 。 |  | - | √ |
| 0004H | 主电电压 | R | 2 |  | 无符号整数（HEX），单位0.001V |  | - | - |
| 0005H | 主电电量百分比 | R | 1 |  | 无符号整数（HEX）0~100 |  | - | - |
| 0006H | 备电电压 | R | 2 |  | 无符号整数（HEX），单位0.001V |  | - | - |
| 0007H | 备电电量百分比 | R | 1 |  | 无符号整数（HEX）0~100 |  | - | - |
| 0008H | 预留量 | RW | 4 |  | 无符号整数，单位0.001m3。 |  | √ | - |
| 0009H | 剩余气量 | RW | 4 |  | 有符号整数，单位0.001m3。仅当是气量表时有意义。 |  | √ | - |
| 000AH | 透支状态 | RW | 1 |  | 0——非透支；1——透支 |  | √ | - |
| 000BH | 终端状态 | R | 4 |  | 表A.1.2 |  | - | - |
| 000CH | 通信随机码 | R | 16 |  | 随机数 |  | - | - |
| 000DH | 单价 | RW | 4 |  | 无符号整数（HEX），单位0.0001元。 |  | √ | - |
| 000EH | 开户状态 | RW | 1 |  | 无符号整数（HEX）。0-未开户；1-开户 |  | √ | - |
| 000FH | 剩余金额 | RW | 4 |  |  | 有符号整数（HEX），单位0.01元。仅当时金额 表时有效。 | √ | - |  |

表 A.1.1 状态数据对象（续）

| ID | 数据对象名称 | 读 写 | 长度 | 内容 | 写 加密 | 读 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010H | 余量状态 | RW | 1 | 0--余量正常；1--余量不足（余量可表示剩余金额，也可表示剩余气量） | √ | - |
| 0011H | NB网络信号强度 | R | 2 | RSRP。有符号整数（HEX），单位dBm | - | - |
|  |  |  | 2 | SNR。有符号整数（HEX）,单位dB | - | - |
| 0013H | ECL覆盖等级 | R | 1 | 有符号整数 (HEX) | - | - |
| 0014H | CellId | R | 6 | BCD码，最多12位，不足高位补0 | - | - |
| 0015H | REAL_NEARFCN | R | 2 | 实际接入频点,无符号整数（HEX） | - | - |
| 0016H | IMEI | R | 15 | 模组IMEI号 | - | - |
| 0017H | 模组固件版本 | R | 20 | 最大20字节字符，不足后补数值0 | - | - |
| 0018H | 模组型号 | R | 10 | 最大10字节字符，不足后补数值0 | - | - |
| 0019H | 表具型号 | R | 1 | 0--未定义，1—G1.6,2—G2.5，3—G4,4—G6，5—G10,6—G16,7—G25,8—G40，9—G4W，10—G6W，11—G10W，12—G16W，13—G40W | - | - |
| 001AH | 秘钥状态 | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。0-默认秘钥；1-客户秘钥 | √ | - |
| 0100H | 厂商自定义终端状态 | R | 4 | 不同厂商、不同型号的表可以定义不同的内容。 这部分内容不在本文档中规定。但同一厂商的相同表型内容定义必须相同。 | - | - |
| 0101H | 当前工况累积量 | R | 4 | 无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。 | - | - |
| 0102H | 当前标况累积量 | R | 4 | 无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。 | - | - |
| 0103H | 当前声速 | R | 2 | 有符号整数（HEX），数值扩大10倍用于保留1位小数。0x7FFF表示声速异常；单位：m/s； | - | - |
| 0104H | 当前温度 | R | 2 | 有符号整数（HEX），数值扩大100倍用于保留2位小数。0x7FFF表示温度异常；单位：℃ | - | - |
| 0105H | 当前压力 | R | 4 | 无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。0xFFFFFFFF表示压力异常；单位：kPa | - | - |
| 0106H | 工况瞬时流量 | R | 4 | 有符号整数(HEX)，数值扩大1000倍用于保留3位小数。单位 m3/h。 | - | - |
| 0107H | 标况瞬时流量 | R | 4 | 有符号整数(HEX)，数值扩大1000倍用于保留3位小数。单位 m3/h。 | - | - |
| 0108H | 结算累积量类型 | R | 1 | 无符号整数（HEX）。0-工况结算；1-标况结算 | - | - |
| 0109H | 当前大气压力 | R | 4 | 无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。0xFFFFFFFF表示压力异常；单位：kPa |  |  |
| 010AH | 压力传感器超期未校准剩余时间 | R | 1 | 无符号整数(HEX)。单位：月。 | - | - |

表 A.1.2 终端状态

| 字节 | BIT | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BYTE0 | BIT0 | 阀门状态（0：关；1：开） |
|  | BIT1 | 表具被强制命令关阀（0：否；1：是） |
|  | BIT2 | 主电电压低电（0：否；1：是） |
|  | BIT3 | 备电电压低（0：否；1：是） |
|  | BIT4 | 微小流（0：否；1：是） |
|  | BIT5 | 异常大流量（0：否；1：是） |
|  | BIT6 | 阀门直通（0：否；1：是） |
|  | BIT7 | 燃气报警器联动告警（0：否；1：是） |
| BYTE1 | BIT0 | 计量异常（0：否；1：是） |
|  | BIT1 | 多天不用气告警（0：否；1：是） |
|  | BIT2 | 多天不上传告警（0：否；1：是） |
|  | BIT3 | 电磁干扰（0：否；1：是） |
|  | BIT4 | 主电掉电或不足（0：否；1：是） |
|  | BIT5 | 持续流告警（0：否；1：是） |
|  | BIT6 | 管道防拆报警（0：否；1：是） |
|  | BIT7 | 外壳防拆报警（0：否；1：是） |
| BYTE2 | BIT0 | 反向流（0：否；1：是） |
|  | BIT1 | 温度传感器异常（0：否；1：是） |
|  | BIT2 | 压力传感器异常（0：否；1：是） |
|  | BIT3 | 温度过高报警（0：否；1：是） |
|  | BIT4 | 温度过低报警（0：否；1：是） |
|  | BIT5 | 压力过高报警（0：否；1：是） |
|  | BIT6 | 压力过低报警（0：否；1：是） |
|  | BIT7 | 燃气报警器断开（0：否；1：是） |
| BYTE3 | BIT0 | 预结算余额不足一级报警（0：否；1：是） |
|  | BIT1 | 预结算透支报警（0：否；1：是） |
|  | BIT2 | 计量电池断开报警（0：否；1：是） |
|  | BIT3 | 保压测试结果（BIT4-BIT3：00无测试，01正常，10异常，11被打断） |
|  | BIT4 |  |
|  | BIT5 | 相对压力过高报警（0：否；1：是） |
|  | BIT6 | 相对压力过低报警（0：否；1：是） |
|  | BIT7 | 压力传感器超期未校准报警（0：否；1：是） |

表 A.1.3 终端厂商自定义终端状态

| 字节 | BIT | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BYTE0 | BIT0 | 环境大气压传感器异常（0：否；1：是） |
|  | BIT1 |  |
|  | BIT2 |  |
|  | BIT3 |  |
|  | BIT4 |  |
|  | BIT5 |  |
|  | BIT6 |  |
|  | BIT7 |  |

备注： 不支持的报警，bit位 置0 。

A.2记录数据

所有记录数据都是只读的，使用读取记录功能码读取或通过“数据上报”功能码主动上报。

表 A.2 记录数据对象

| ID | 数据对象名称 | 长度 | 内容 | 加 密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000H | 读时间段事件记录（下行） | 2 | 事件代码，FFFFH表示所有类型，其他类型参考表A.7 | - |
|  |  | 6 | 起始时间，YYMMDDhhmmss,FFFFFFFFFFFFH表示结束时间之前 | - |
|  |  | 6 | 结束时间，YYMMDDhhmmss,FFFFFFFFFFFFH表示结束时间之后 | - |
|  |  | 1 | 记录条数，1字符，应答不超过该条数。FFH表示不限定 | - |
|  | 读时间段事件记录（上行） | 1 | 本帧记录条数（1字节），记为N | - |
|  |  | N*9 | 事件记录数量（事件记录格式参考附录A.6） | - |
| 1001H | 读最新事件记录请求 （通过“读记录”下行指令） | 2 | 事件代码，FFFFH表示所有类型，其他类型参考表A.7 | - |
|  |  | 1 | 记录条数，应答不超过该条数。FFH表示不限定 |  |
|  | 读最新事件记录应答 （通过“读记录”上行指令） | 1 | 本帧记录条数（1字节）,记为N | - |
|  |  | N*9 | 事件记录数据（事件记录格式参考“事件记录格式” 一节） |  |
| 1002H | 读每小时用气日志请求 （通过“读记录”下行指令） | 3 | 起始日期，BCD码， YYMMDD | - |
|  |  | 1 | 天数（1-3） |  |
|  | 读每小时用气日志应答 （通过“读记录”上行指令） | 3 | 日期，BCD码， YYMMDD | √ |
|  |  | 1 | 天数（1-3） |  |
|  |  | 4*24*天数 | 每小时用气数据,无符号整数，单位0.001m3。依次为 1点、2点……次日0点的小时整点累积量数值。如数值2300，代表2.3方。（超声表根据上报类型上报对应的工况/标况累积量） |  |
| 1004H | 读日用气记录请求 （通过“读记录”下行指令） | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | - |
|  |  | 1 | 天数（1-31） |  |
|  | 读日用气记录应答 （通过“读记录”上行指令） | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | √ |
|  |  | 1 | 天数 |  |
|  |  | 4*天数 | 日用气累积量，单位0.001m3。（超声表上报标况累积量）（上报每天24点的数据，举例，比如读取的起始日期是5号，读取3天的数据，上报的数据应该是5/6/7号24点的数据；超声表根据上报类型上报对应的工况/标况累积量） |  |
| 1006H | 读月用气记录请求 （通过“读记录”下行指 令） | 1 | 年 BCD码 YY | - |
|  | 读月用气记录应答 （通过“读记录”上行指令） | 1 | 年 BCD码 YY | √ |
|  |  | 12*4=48 | 月用气累积量，单位0.001m3。（超声表根据上报类型上报对应的工况/标况累积量） |  |
| 1007H | 读每小时工况、标况累积量请求（通过“读记录”下行指令） | 3 | 起始日期，BCD码， YYMMDD | - |
|  |  | 1 | 天数（1） |  |
|  | 读每小时工况、标况累积量应答（通过“读记录”上行指令） | 3 | 日期，BCD码， YYMMDD | -√ |
|  |  | 1 | 天数（一帧数据最多1天） |  |
|  |  | (4+4+2+2)*24*天数 | 每小时标况用气累积量,无符号整数值扩大1000倍以保留3位小数。 |  |
|  |  |  | 每小时工况用气累积量,无符号整数值扩大1000倍以保留3位小数。 |  |
|  |  |  | 每小时温度值，有符号整数，扩大100倍以保留2位小数。 |  |
|  |  |  | 每小时压力值，无符号整数，扩大100倍以保留2位小数。 |  |
| 1008H | 读日工况、标况用气记录请求（通过“读记录”下行指令） | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | - |
|  |  | 1 | 天数（1-31） |  |
|  | 读日工况、标况用气记录应答（通过“读记录”上行指令） | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | -√ |
|  |  | 1 | 天数（一帧数据最多31天） |  |
|  |  | (4+4+2+2)*天数 | 日标况用气累积量，整数值扩大1000倍以保留3位小数。 |  |
|  |  |  | 日工况用气累积量,无符号整数值扩大1000倍以保留3位小数。 |  |
|  |  |  | 每日温度值，有符号整数，扩大100倍以保留2位小数。 |  |
|  |  |  | 每日压力值，无符号整数，扩大100倍以保留2位小数。 |  |
| 1009H | 读月工况、标况用气记录请求（通过“读记录”下行指令） | 1 | 年 BCD码 YY | - |
|  | 读月工况、标况用气记录应答（通过“读记录”上行指令） | 1 | 年 BCD码 YY | √ |
|  |  | (4+4+2+2)*12 | 月标况用气累积量，整数值扩大1000倍以保留3位小数 |  |
|  |  |  | 月工况用气累积量,无符号整数值扩大1000倍以保留3位小数。 |  |
|  |  |  | 每月温度值，有符号整数，扩大100倍以保留2位小数。 |  |
|  |  |  | 每月压力值，无符号整数，扩大100倍以保留2位小数。 |  |
| 100AH | 读10分钟用气记录请求（通过“读记录”下行指令） | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | - |
|  | 读10分钟用气记录应答（通过“读记录”上行指令） | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | √ |
|  |  | 2*6*24 | 每10分钟间隔用气累积增量,无符号整数，单位0.001m3。（超声表根据上报类型上报对应的工况/标况累积增量），记录从00：10开始； |  |

说明：

- 掉电期间用气数据（小时用气量、天用气记录、月用气记录）需要按照上电后的当前累积量进行补全。

- 读取记录超过表端存储时间范围的，表端回复数据为0。

A.3设置数据

设置数据数据上报、写请求格式与读应答格式相同。读请求数据域没有数据。写请求应答2 字节错误码（参考“错误码”一节)。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表 A.3 设置数据对象

| ID | 数据对象名称 | 读 写 | 长 度 | 内容 | 写 加密 | 读 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000H | 厂商ID | R | 2 | 无符号整数（HEX） 金卡厂商ID为 0005 | - | - |
| 2001H | 软件版本 | R | 4 | BCD码。厂家自行定义。 | - | - |
| 2002H | 终端型号 | R | 2 | 无符号整数（HEX）。膜式燃气表--0，超声波燃气表--1 | - | - |
| 2003H | 表号编码 | R | 1 | 表号长度，1~32 | - | - |
|  |  |  | 32 | 表号内容，最大32字节字符，不足后补数值0 | - | - |
| 2004H | 带阀门 | R | 1 | 0——不带阀门；1——带阀门 | - | - |
| 2005H | 通信模式 | R | 1 | 0，NB-IoT；1，GPRS；2，4G | - | - |
| 2006H | 定时上传参数 | RW | 1 | 天数/月份区分位，无符号整数（HEX）。 0：表示按天来发送，例如2天一次，3天一次 1：表示按月来发送，例如每月的2号，每月的3号 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 无符号整数（HEX）。周期值，如果配置为按天传，则该字段表示几天。如果配置为按月传，则该字段表示每月的几号 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间，BCD码，表示时。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间，BCD码，表示分。 |  |  |
| 2007H | 采集服务参数 | RW | 32 | 采集服务地址：最大32字节字符，不足后补数值0 | √ | - |
|  |  |  | 2 | 采集服务器端口：无符号整数（HEX） |  |  |
| 2008H | 结算方式 | R | 1 | 无符号整数（HEX）0. 金额表；1. 气量表； | - | - |
| 2009H | 密钥参数 | W | 1 | 密钥长度。无符号整数（HEX），1~32，单位字节。 本协议密钥长度为16字节。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 密钥版本 |  |  |
|  |  |  | 32 | 密钥。本协议取前16字节作为主密钥。 |  |  |
| 200AH | SIM卡信息 | R | 20 | 20字节字符，对应SIM卡的ICCID | - | - |
| 200BH | 运营商信息 | R | 1 | 0--电信；1--移动；2--联通 | - | - |
| 200CH | 应用协议版本 | R | 2 | BCD码，默认值0000H | - | - |
| 200DH | 供电类型 | R | 1 | 0--碱电；1--锂电 | - | - |
| 200EH | 错峰间隔时间 | RW | 2 | 无符号整数（HEX）。单位秒，范围15~43。 | √ | - |
| 200FH | APN | RW | 32 | 最大32字节字符，不足后补数值0。 | √ | - |
| 2010H | 系统识别号 | R | 2 | 系统识别号。默认值0000H | - | - |
| 2020H | 多天不上传参数 | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。1字节：0--禁止；1~255表示天数。 | √ | - |
| 2021H | 多天不用气参数 | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。1字节：0--禁止；1~255 表示 天数。 | √ | - |
| 2022H | 管道防拆报警使能 | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。0：禁止；1：使能；默认：禁能； | √ | - |
| 2023H | 外壳防拆使能 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能; 默认为0，其他值无效 | √ | - |
| 2024H | 燃气报警器联动使能 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能; 默认为0，其他值无效 | √ | - |
| 2025H | 燃气报警器在线检测 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能，其他值无效。该指令仅针对支持具有燃气报警器在线功能的设备。 | √ | - |
| 2026H | 高温报警参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 高温报警功能设置 bit1 高温报警门限设置 bit2 高温报警持续时间设置 对应bit为0时，不操作其对应的功能； 应答时，该字段为0。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 高温报警功能设置: bit0--0功能不开启；1-功能开启 bit1--0不关阀；1关阀 bit2--0普通关阀；1锁定关阀(bit1=0时，bit2无效；只有bit1=1时，bit2才有效，以下其他指令阀门设置都是一样的) |  |  |
|  |  |  | 2 | 高温报警阈值设置: 有符号整数，低位在前，高位在后；单位：0.01℃。 例如7C15H，代表高温报警阈值为55℃。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 高温报警持续时间设置: 低位在前，高位在后；无符号整数，单位秒。该参数需大于0； |  |  |
| 2027H | 低温报警参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 低温报警功能设置 bit1 低温报警门限设置 bit2 低温报警持续时间设置 对应bit为0时，不操作其对应的功能； 应答时，该字段为0。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 低温报警功能设置: bit0--0功能不开启；1-功能开启 bit1--0不关阀；1关阀 bit2--0普通关阀；1锁定关阀(bit1=0时，bit2无效；只有bit1=1时，bit2才有效，以下其他指令阀门设置都是一样的) |  |  |
|  |  |  | 2 | 低温报警阈值设置: 有符号整数，低位在前，高位在后；单位：0.01℃。 例如3CF6H，代表低温报警阈值为-25℃。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 低温报警持续时间设置: 低位在前，高位在后；无符号整数，单位秒。该参数需大于0； |  |  |
| 2028H | 高压报警参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 高压报警功能设置 bit1 高压报警门限设置 bit2 高压报警持续时间设置 对应bit为0时，不操作其对应的功能； 应答时，该字段为0。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 高压报警功能设置: bit0--0功能不开启；1-功能开启 bit1--0不关阀；1关阀 bit2--0普通关阀；1锁定关阀(bit1=0时，bit2无效；只有bit1=1时，bit2才有效，以下其他指令阀门设置都是一样的) |  |  |
|  |  |  | 4 | 高压报警阈值设置: 有符号整数，低位在前，高位在后；单位：Pa。 例如D0FB0100H，代表高压报警阈值为130000Pa。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 高压报警持续时间设置: 低位在前，高位在后；无符号整数，单位秒。该参数需大于0； |  |  |
| 2029H | 低压报警参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 低压报警功能设置 bit1 低压报警门限设置 bit2 低压报警持续时间设置 对应bit为0时，不操作其对应的功能； 应答时，该字段为0。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 低压报警功能设置: bit0--0功能不开启；1-功能开启 bit1--0不关阀；1关阀 bit2--0普通关阀；1锁定关阀(bit1=0时，bit2无效；只有bit1=1时，bit2才有效，以下其他指令阀门设置都是一样的) |  |  |
|  |  |  | 4 | 低压报警阈值设置: 有符号整数，低位在前，高位在后；单位：Pa。 例如18730100H，代表低压报警阈值为95000Pa。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 低压报警持续时间设置: 低位在前，高位在后；无符号整数，单位秒。该参数需大于0； |  |  |
| 2100H | 异常大流量功能参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 异常大流量功能设置 bit1 异常大流量流速设置 bit2 异常大流量时间设置 对应bit为0时，不操作其对应的功能； 应答时，该字段为0。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 异常大流量功能设置: bit0--0功能不开启；1-功能开启 bit1--0异常大流量不关阀；1异常大流量关阀 bit2--0异常大流量普通关阀；1异常大流量锁定关阀(bit1=0时，bit2无效；只有bit1=1时，bit2才有效，以下其他指令阀门设置都是一样的) |  |  |
|  |  |  | 4 | 异常大流量流速设置: 低位在前，高位在后；单位：L/h，例如5000,代表流速为5m³/h，该值范围[1,100000]即流速范围[0.001,100m³/h] |  |  |
|  |  |  | 1 | 异常大流量时间设置: 无符号整数，单位秒。该参数范围[10,255]； |  |  |
| 2101H | 微小流功能参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 微小流功能设置 bit1 微小流流速设置 bit2 微小流检测时间阈值 对应bit为0时，不操作。 应答时，该字段为0。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 微小流功能设置: bit0--0功能不开启 1-功能开启 bit1--0微小流不关阀；1微小流关阀 bit2--0微小流普通关阀；1微小流锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 4 | 微小流流速设置：包括流速上限和流速下限设置。 其中高2字节为微小流流速上限值，低位在前，高位在后；单位：0.1L/h。例如0x6400,代表流速为10L/h，该参数范围[10,30000],即流速范围[1,3000L/h]； 其中低2字节为微小流流速下限值，低位在前，高位在后；单位：0.1L/h，该参数范围[10,30000],即流速范围[1,3000L/h]； 备注：上限值要大于下限值。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 微小流检测时间阈值: 低位在前，高位在后；单位：min，该参数范围[10,65535] |  |  |
| 2102H | 持续流功能参数设置 | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改持续流功能设置 bit1 修改持续流时间阈值 bit2 修改持续流流速设置 bit3 修改持续流流速波动门限值 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 持续流功能设置： bit0--0不启用；1启用 bit1--0持续流不关阀；1持续流关阀 bit2--0持续流触发普通关阀；1持续流触发锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 2 | 持续流时间阈值： 低位在前，高位在后；单位：min，该参数范围[10,65535] |  |  |
|  |  |  | 8 | 持续流流速设置： 其中高4字节为持续流流速上限值，低位在前，高位在后；单位：0.1L/h，例如0x6400,代表流速为10L/h，该参数范围[100,0xFFFFFFFF],其中0xFFFFFFFF表示不限制上限流速 其中低4字节为持续流流速下限值，低位在前，高位在后；单位：0.1L/h，该参数范围[30,10000],即流速范围[3,1000L/h]。 备注：上限值要大于下限值。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 持续流流速波动门限值： 无符号整数，单位：百分比%。例50表示流速波动范围50%。 为0时，表示无波动限制； |  |  |
| 2103H | 预结算功能参数设置 | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改预结算功能设置 bit1 修改预结算门限值设置 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 预结算功能设置： bit0--0功能不开启 1-功能开启 bit1--0预结算余额不足一级不关阀；1预结算余额不足一级关阀 bit2--0预结算余额不足一级普通关阀；1预结算余额不足一级锁定关阀 bit3--0预结算透支不关阀；1预结算透支关阀 bit4--0预结算透支普通关阀；1预结算透支锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 4 | 预结算门限值设置： 高2字节为预结算余额不足一级门限值，低位在前，高位在后，有符号整数。 低2字节为预结算透支门限值，低位在前，高位在后，有符号整数。 单位元，预结算余额不足一级门限值大于预结算透支门限值。 |  |  |
| 2104H | 反向流参数设置 | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改反向流功能设置 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 反向流功能设置： bit0--0不启用；1启用 bit1--0反向流不关阀；1反向流关阀 bit2--0反向流触发普通关阀；1反向流触发锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 30 | 预留 |  |  |
| 2105H | 温度传感器异常参数设置(基表内) | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改温度传感器异常功能设置 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 温度传感器异常功能设置： bit0--0不关阀；1关阀 bit1--0普通关阀；1锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 2106H | 压力传感器异常参数设置(基表内) | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改压力传感器异常功能设置 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 压力传感器异常功能设置： bit0--0不关阀；1关阀 Bit1--0普通关阀；1锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 2107H | 燃气报警器联动参数设置 | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改燃气报警器联动参数设置 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 燃气报警器联动参数设置： bit0--0不启用；1启用 bit1--0普通关阀；1锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 2108H | 多天不用气参数设置 | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改多天不用气参数设置 bit1 多天不用气天数阈值 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 多天不用气参数设置： bit0--0不关阀；1关阀 bit1--0普通关阀；1锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 1 | 多天不用气天数阈值: 单位：天数。(天数不为0代表功能开启) |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 2109H | 多天不上传参数设置 | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改多天不上传参数设置 bit1 多天不上传天数阈值 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 多天不上传参数设置： bit0--0不关阀；1关阀 bit1--0普通关阀；1锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 1 | 多天不上传天数阈值: 单位：天数。(天数不为0代表功能开启) |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 210AH | 管道防拆参数设置 | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改管道防拆参数设置 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 管道防拆参数设置： bit0--0不启用；1启用 bit1--0不关阀；1关阀 bit2--0普通关阀；1锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 210BH | 外壳防拆功能参数设置 | RW | 1 | 1-修改，0--不修改 bit0 修改外壳防拆功能参数设置 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 外壳防拆功能参数设置： bit0--0不启用；1启用 bit1--0不关阀；1关阀 bit2--0普通关阀；1锁定关阀 |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 210CH | 启动保压测试 | RW | 6 | 保压测试时间，BCD码，YYMMDDhhmmss | √ | - |
|  |  |  | 1 | 启动测试流速门限，无符号整数（HEX），单位L/h |  |  |
|  |  |  | 1 | 保压测试时长，无符号整数（HEX），单位分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 保压测试采集间隔，无符号整数（HEX），单位秒 |  |  |
|  |  |  | 2 | 保压压差阈值，无符号整数（HEX），单位Pa |  |  |
|  |  |  | 1 | 保压异常告警设置： bit0--0不锁定阀门，1锁定阀门 |  |  |
|  |  |  | 10 | 预留 |  |  |
| 210DH | 相对高压报警参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 相对高压报警功能设置 bit1 相对高压报警门限设置 bit2 相对高压报警持续时间设置 对应bit为0时，不操作其对应的功能； 应答时，该字段为0。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 相对高压报警功能设置: bit0--0功能不开启；1-功能开启 bit1--0不关阀；1关阀 bit2--0普通关阀；1锁定关阀(bit1=0时，bit2无效；只有bit1=1时，bit2才有效，以下其他指令阀门设置都是一样的) |  |  |
|  |  |  | 4 | 相对高压报警阈值设置: 有符号整数，低位在前，高位在后；单位：Pa。 例如D0FB0100H，代表高压报警阈值为130000Pa。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 相对高压报警持续时间设置: 低位在前，高位在后；无符号整数，单位秒。该参数需大于0； |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 210EH | 相对低压报警参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 相对低压报警功能设置 bit1 相对低压报警门限设置 bit2 相对低压报警持续时间设置 对应bit为0时，不操作其对应的功能； 应答时，该字段为0。 | √ | - |
|  |  |  | 1 | 相对低压报警功能设置: bit0--0功能不开启；1-功能开启 bit1--0不关阀；1关阀 bit2--0普通关阀；1锁定关阀(bit1=0时，bit2无效；只有bit1=1时，bit2才有效，以下其他指令阀门设置都是一样的) |  |  |
|  |  |  | 4 | 相对低压报警阈值设置: 有符号整数，低位在前，高位在后；单位：Pa。 例如D0FB0100H，代表高压报警阈值为130000Pa。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 相对低压报警持续时间设置: 低位在前，高位在后；无符号整数，单位秒。该参数需大于0； |  |  |
|  |  |  | 20 | 预留 |  |  |
| 210FH | 压力传感器超期未校准参数设置 | RW | 1 | 1--修改，0--不修改 bit0 压力传感器超期未校准时间门限设置 |  |  |
|  |  |  | 1 | 压力传感器超期未校准时间门限；单位：月； 默认：0月（0-关闭超期未校准报警功能，非0-开启超期未校准报警功能） |  |  |

备注：对于协议中设置的不支持的参数、不在限定范围内的参数，终端返回错误码0007写参数值非法。

A.4数据集

数据集数据对象时多种数据对象的集合，相关数据对象的定义参考A.1，A.2，A.3。无特殊定义，数据上报、下发、写请求格式与读应答格式相同。读请求数据域没有数据。写请求应答2字节错误码（参考“错误码”一节)。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表 A.4 数据集数据对象

| ID | 数据对象名称 | 长度 | 内容 | 加 密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001H | 注册请求 （通过“注册帧”上行报文，不支持读写功能码） | 6 | 时钟 | - |
|  |  | 2 | 系统识别号。默认值0000H |  |
|  |  | 2 | 厂商ID。 |  |
|  |  | 2 | 终端型号 |  |
|  |  | 33 | 表号参数 |  |
|  |  | 1 | 开户状态 |  |
|  |  | 1 | 运营商信息 |  |
|  |  | 1 | 通信模式 |  |
|  |  | 4 | 软件版本 |  |
|  |  | 2 | 应用协议版本 |  |
|  |  | 16 | 通信随机码 |  |
|  |  | 4 | NB网络信号强度 |  |
|  |  | 1 | ECL覆盖等级 |  |
|  |  | 6 | CellId |  |
|  |  | 2 | REAL_NEARFCN |  |
|  |  | 15 | IMEI |  |
|  |  | 10 | 模组型号 |  |
|  |  | 20 | 模组固件版本 |  |
|  |  | 1 | 密钥版本 |  |
|  |  | 1 | 表具型号 |  |
|  |  | 1 | 秘钥状态 |  |
|  | 注册应答 （通过“注册帧”下行报文， 不支持读写功能码） | 2 | 错误码 | - |
|  |  | 6 | 时钟 |  |
| 3002H | 通信结束 （通过“数据下发”下行报文， 不支持读写功能码） | 2 | 错误码 | √ |
|  |  | 6 | 时钟 |  |
|  |  | 4 | 剩余气量 |  |
|  |  | 1 | 透支状态 |  |
|  |  | 1 | 余量状态（余量可表示剩余金额，也可表示剩余气量） |  |
|  |  | 4 | 单价 |  |
|  |  | 4 | 剩余金额 |  |

表 A.4 数据集数据对象（续）

| ID | 数据对象名称 | 长度 | 内容 | 加 密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003H | 主动上报数据集（膜表） （通过“数据上报”上行报文，不支持读写功能码） | 6 | 时钟 | √ |
|  |  | 4 | 当前累积气量 |  |
|  |  | 4 | 终端状态 |  |
|  |  | 4 | 终端厂商自定义终端状态 |  |
|  |  | 4 | NB网络信号强度 |  |
|  |  | 1 | 供电类型 |  |
|  |  | 2 | 主电电池电压 |  |
|  |  | 1 | 主电电量百分比 |  |
|  |  | 100 | 上一冻结日的每小时用气日志。前四字节是起始日期和天数。 |  |
|  |  | 24 | 前5冻结日的日用气记录。(上报日期为最早日期的24点的数据，比如当前是11号，上报的日期是6号，五日数据分别为6/7/8/9/10日的24点数据)，前四字节是起始日期和天数。 |  |
|  |  | 1 | 上报方式: 0：自动定时 1：手动按键 3：磁攻击上报（指霍尔、干簧管等磁性元件计量时） 5：主电电压低上报 6：主电掉电上报 7：上电池上报 9：计量异常上报（指非磁性元件计量时） 10：燃气报警器联动告警上报 11：燃气报警器断线上报 15：异常大流量上报 16：预结算余额不足一级告警上报 17：预结算透支告警上报 18：管道防拆告警上报 19：外壳防拆告警上报 20：多天不用气上报 21：阀门直通上报 22：阀门动作上报 23：微小流上报 24：持续流告警上报 26：压力过高告警上报 27：压力过低告警上报 28：温度过高告警上报 29：温度过低告警上报 30：压力传感器异常上报 31：温度传感器异常上报 255：其它方式上报 |  |

| ID | 数据对象名称 | 方向 | 长度 | 内容 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3004H | 主动上报数据集（超声） （通过“数据上报”上行报文，不支持读写功能码） | ↑ | 6 | 时钟 | √ |
|  |  |  | 4 | 当前工况累积气量 |  |
|  |  |  | 4 | 当前标况累积气量 |  |
|  |  |  | 4 | 终端状态 |  |
|  |  |  | 4 | 终端厂商自定义终端状态 |  |
|  |  |  | 4 | NB网络信号强度 |  |
|  |  |  | 1 | 供电类型 |  |
|  |  |  | 2 | 主电电池电压 |  |
|  |  |  | 1 | 主电电量百分比 |  |
|  |  |  | 2 | 声速 |  |
|  |  |  | 2 | 温度 |  |
|  |  |  | 4 | 压力 |  |
|  |  |  | 292 | 昨天每小时用气日志 参见1007电文格式，前四字节是起始日期和天数 |  |
|  |  |  | 64 | 前5天日用气记录 参见1008电文格式，前四字节是起始日期和天数 |  |
|  |  |  | 1 | 上报方式: 0：自动定时 1：手动按键 5：主电电压低上报 6：主电掉电上报 7：上电池上报 9：计量异常上报（指非磁性元件计量时） 10：燃气报警器联动告警上报 11：燃气报警器断线上报 15：异常大流量上报 16：预结算余额不足一级告警上报 17：预结算透支告警上报 18：管道防拆告警上报 19：外壳防拆告警上报 20：多天不用气上报 21：阀门直通上报 22：阀门动作上报 23：微小流上报 24：持续流告警上报 25：反向流上报 26：压力过高告警上报 27：压力过低告警上报 28：温度过高告警上报 29：温度过低告警上报 30：压力传感器异常上报 31：温度传感器异常上报 32：计量电池电压低上报 33：计量电池断开告警上报 34：保压测试结束上报 255：其它方式上报 |  |
|  |  |  | 1 | 结算累积量类型 |  |

| ID | 数据对象名称 | 方向 | 长度 | 内容 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3005H | 主动上报数据集（超声-差压） （通过“数据上报”上行报文，不支持读写功能码） | ↑ | 6 | 时钟 | √ |
|  |  |  | 4 | 当前工况累积气量 |  |
|  |  |  | 4 | 当前标况累积气量 |  |
|  |  |  | 4 | 终端状态 |  |
|  |  |  | 4 | 终端厂商自定义终端状态 |  |
|  |  |  | 4 | NB网络信号强度 |  |
|  |  |  | 1 | 供电类型 |  |
|  |  |  | 2 | 主电电池电压 |  |
|  |  |  | 1 | 主电电量百分比 |  |
|  |  |  | 2 | 声速 |  |
|  |  |  | 2 | 温度 |  |
|  |  |  | 4 | 压力 （管道压力） |  |
|  |  |  | 4 | 大气压力 |  |
|  |  |  | 4 | 工况瞬时流量 |  |
|  |  |  | 4 | 标况瞬时流量 |  |
|  |  |  | 1 | 压力传感器超期未校准剩余时间 |  |
|  |  |  | 292 | 昨天每小时用气日志 参见1007电文格式，前四字节是起始日期和天数 |  |
|  |  |  | 64 | 前5天日用气记录 参见1008电文格式，前四字节是起始日期和天数 |  |
|  |  |  | 1 | 上报方式: 0：自动定时 1：手动按键 5：主电电压低上报 6：主电掉电上报 7：上电池上报 9：计量异常上报（指非磁性元件计量时） 10：燃气报警器联动告警上报 11：燃气报警器断线上报 15：异常大流量上报 16：预结算余额不足一级告警上报 17：预结算透支告警上报 18：管道防拆告警上报 19：外壳防拆告警上报 20：多天不用气上报 21：阀门直通上报 22：阀门动作上报 23：微小流上报 24：持续流告警上报 25：反向流上报 26：压力过高告警上报 27：压力过低告警上报 28：温度过高告警上报 29：温度过低告警上报 30：压力传感器异常上报 31：温度传感器异常上报 32：计量电池电压低上报 33：计量电池断开告警上报 34：保压测试结束上报 35：相对压力过高告警上报 36：相对压力过低告警上报 37：压力传感器超期未校准报警上报 38：环境大气压传感器异常上报 255：其它方式上报 |  |
|  |  |  | 1 | 结算累积量类型 |  |

| ID | 数据对象名称 | 长度 | 内容 | 加 密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3006H | 主动上报数据集（膜表-差压） （通过“数据上报”上行报文，不支持读写功能码） | 6 | 时钟 | √ |
|  |  | 4 | 当前累积气量 |  |
|  |  | 4 | 终端状态 |  |
|  |  | 4 | 终端厂商自定义终端状态 |  |
|  |  | 4 | NB网络信号强度 |  |
|  |  | 1 | 供电类型 |  |
|  |  | 2 | 主电电池电压 |  |
|  |  | 1 | 主电电量百分比 |  |
|  |  | 2 | 温度 |  |
|  |  | 4 | 压力 （管道压力） |  |
|  |  | 4 | 大气压力 |  |
|  |  | 1 | 压力传感器超期未校准剩余时间 |  |
|  |  | 100 | 上一冻结日的每小时用气日志。前四字节是起始日期和天数。 |  |
|  |  | 24 | 前5冻结日的日用气记录。(上报日期为最早日期的24点的数据，比如当前是11号，上报的日期是6号，五日数据分别为6/7/8/9/10日的24点数据)，前四字节是起始日期和天数。 |  |
|  |  | 1 | 上报方式: 0：自动定时 1：手动按键 3：磁攻击上报（指霍尔、干簧管等磁性元件计量时） 5：主电电压低上报 6：主电掉电上报 7：上电池上报 9：计量异常上报（指非磁性元件计量时） 10：燃气报警器联动告警上报 11：燃气报警器断线上报 15：异常大流量上报 16：预结算余额不足一级告警上报 17：预结算透支告警上报 18：管道防拆告警上报 19：外壳防拆告警上报 20：多天不用气上报 21：阀门直通上报 22：阀门动作上报 23：微小流上报 24：持续流告警上报 26：压力过高告警上报 27：压力过低告警上报 28：温度过高告警上报 29：温度过低告警上报 30：压力传感器异常上报 31：温度传感器异常上报 35：相对压力过高告警上报 36：相对压力过低告警上报 37：压力传感器超期未校准报警上报 38：环境大气压传感器异常上报 255：其它方式上报 |  |

A.5用户自定义数据

数据对象ID从A000H~AFFFH为厂商自定义数据对象域。该范围内的数据对象内容由表厂根据指定型号进行定义。不同表厂、型号之间可以不同。但同一厂商的相同表型内容定义必须相同。

A.6事件记录格式

事件记录格式：AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX；

AAAA:事件类型，2字节，HEX，详见附录A.7；

YYMMDDHHmmSS：事件时间6字节,BCD；

XX预留1字节（用于表示事件详情）；

A.7远传终端事件记录类型

事件代码2字节，内容参考下表。A000H~AFFFH为终端厂商自定义数据记录。

表 1 远传表事件记录类型

| 事件代码 | 事件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0001H | 开阀 | 执行开阀动作 |
| 0002H | 关阀 | 执行关阀动作 |
| 0003H | 重新启动 |  |
| 0004H | 电量低 | 电量比较低，还能支持终端正常工作 |
| 0005H | 电量不足 | 电量很低，不足以支持终端正常工作 |
| 0006H | 磁干扰 | 针对磁采样的终端产品收到磁攻击。 |
| 0007H | 电源断电 | 检测到电池拔出 |
| 0008H | 异常大流量 |  |
| 0009H | 计量异常 |  |
| 000AH | 微小流 |  |
| 000BH | 持续流 |  |
| 000CH | 燃气报警器联动告警 |  |
| 000DH | 直通 |  |
| 000EH | 多天不上传 |  |
| 000FH | 多天不用气 |  |
| 0010H | 逆流 |  |
| 0011H | 外壳拆卸 |  |
| 0012H | 管道拆卸 |  |
| 0013H | 温度传感器异常 |  |
| 0014H | 压力传感器异常 |  |
| 0015H | 温度过高 |  |
| 0016H | 温度过低 |  |
| 0017H | 压力过高 |  |
| 0018H | 压力过低 |  |
| 0019H | 报警器断线 |  |
| 001AH | 预结算余额不足一级报警（余额不足） |  |
| 001BH | 预结算透支报警（透支） |  |
| 001CH | 计量电池低电 |  |
| 001DH | 保压测试结果 | 0正常，1异常，2被打断 |
| 001EH | 相对压力过高 |  |
| 001FH | 相对压力过低 |  |
| 0020H | 压力传感器超期未校准 |  |
| 0021H | 环境大气压传感器异常 |  |
| A000H~AFFFH | 终端厂商自定义事件 码 |  |

A.8 错误码

本错误码用于定义注册应答时，以及写应答、写回读应答时的错误码。

表 2 错误码

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无错误 |
| 1 | 数据对象ID不支持 |
| 2 | 日期非法 |
| 3 | 协议类型不支持 |
| 4 | 协议框架版本不支持 |
| 5 | MAC认证错误 |
| 6 | 应用协议版本不支持 |
| 7 | 写参数值非法 |
| 8 | 表号非法 |
| 9 | 厂家编号不存在 |
| 10~99 | 应用错误码，在具体产品方案中定义。 |

# 附 录 B

（资料性附录） 校验算法

B.1 校验算法

unsigned short CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen)

{

unsigned short wCRCin = 0x0000; unsigned short wCPoly = 0x1021; unsigned char wChar = 0;

while (usDataLen--)

{

wChar = *(puchMsg++); wCRCin ^= (wChar << 8); for(int i = 0;i < 8;i++)

{

if(wCRCin & 0x8000)

wCRCin = (wCRCin << 1) ^ wCPoly; else

wCRCin = wCRCin << 1;

}

}

return (wCRCin) ;

}